中山市公共交通运输集团有限公司

汽车服务分公司15项外修设备采购项目

询价文件

# 中山市公共交通运输集团有限公司

# 2026年3月

目  录

第一部分  邀请函

第二部分  用户需求书

第三部分  评审标准

- 参评响应文件格式

# 第一部分  邀请函

各潜在供应商：

现就中山市公共交通运输集团有限公司（下称采购人）汽车服务分公司15项外修设备采购项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价评选，有关事项如下：

- 一、项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司汽车服务分公司15项外修设备采购项目

二、项目要求：详细技术参数见第二部分《用户需求书》

三、资金来源：自筹资金

四、预算金额及报价限价：92714.00元

五、采购内容：

（一）15项外修设备名称、型号、技术参数、数量及要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 保修期限 | 送货地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压摇臂（360°旋转） | WB203-1 | 海宝 | 材质：全不锈钢制成+橡胶钢丝管 出水管长度：5米，可按需求配置不同长度的管 进水管接头：外螺纹M18*1.5 出水管接头：内螺纹M18*1.5（可根据水枪的螺牙选配接头）特点：长度可按使用空间自由伸缩调节，可360°自由旋转角度 | 2 | 保修一年 | 火炬开发区濠东路17号公交站场 |
| 2 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 2 | 保修一年 |  |
| 3 | 轮胎平衡机 | SP788 | 科星 | 1. 磁悬浮驱动模块 2. 512角位测位置. 3. 先进旋转制动(ASB). 4. 四倍频编码技术((QFM). 5. 智能保存. 6. 11种平衡模式. 7. 低转速 8. 小车、卡车、大客车通用 | 1 | 保修一年 |  |
| 4 | 右辅助臂半自动拆胎机 | BD823GDR | 科星 | 外夹轮辋：11”----24”内撑轮辋：13”----26”最大轮径：1250mm最大轮宽：3”---13”工作气压：8-10Par电源电压：220V/380V标配：22” 弧盘带垫片；大AJ分水器；座阀铝底盘；200铝大气缸后快排阀；立柱双折弯，200铝制大气缸，PCL充气枪、80小气缸S41六方轴；适用于中级轿车、普通级轿车、微型货车、微型轿车、全系越野；用于26寸以下，扁平比50以上普通轮胎拆装 | 1 | 保修一年 | 坦洲镇坦神北路98号坦洲客运站 |
| 5 | 轮胎平衡机 | SP802 | 科星 | 轮辋直径：10"-28"，最大轮重：70kg，最大轮径 ：1110mm，轮辋宽度 ：1.5"-20"，测量转速 ：200rpm，平衡精度 ：±1g，电机功率 ：0.25kW 包装尺寸 ：1110*710*1160，净重/毛重：118/147 1.意大利软件 两值自动测量 2.该产品包含轮胎的动平衡/静平衡及多种铝合金平衡模式及摩托车轮 胎的平衡模式. 3.允许用户根据需要，直观的自定义编辑最适合的平衡操作习惯设置，可大大的提高工作效率。具有防护罩子控制功能、单位制的定义、最小不平衡量的选择等。 | 1 | 保修一年 |  |
| 6 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 1 | 保修一年 |  |
| 7 | 汽车诊断电脑 | X431PAD 5 | 元征 | 适用汽油、柴油及新能源车型检测需求，安卓系统，联想10.1寸平板电脑，WIFI在线免费升级，奔驰宝马等车系可在线编程，自带C端 | 1 | 保修一年 |  |
| 8 | 1/2数显扭力扳手 | BLPMHATW340 | 美国实耐宝/蓝点 | 美国产12.5MM工业级数显扭力扳手，60-340NM | 1 | 保修一年 |  |
| 9 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 1 | 保修一年 | 黄圃镇兴圃大道中38号黄圃客运站 |
| 10 | 汽车诊断电脑 | X431PAD 5 | 元征 | 适用汽油、柴油及新能源车型检测需求，安卓系统，联想10.1寸平板电脑，WIFI在线免费升级，奔驰宝马等车系可在线编程，自带C端 | 1 | 保修一年 |  |
| 11 | 338件七层机修工具组套 | XHICAR-338 | 百思泰 | 338件七层机修工具组套 | 1 | 保修一年 |  |
| 12 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 1 | 保修一年 | 中山市南区城南三路38号城南客运站 |
| 13 | 冷媒回收机 | DOK9002B | 格林斯 | 1）电源：交流220V/50HZ 2）电功率：800W 3）工作环境温度：-10-50℃ 4）电子称精度：+-1克 5）回收能力：400g每秒 6）真空泵能力：5Pa 7）储存罐容量：10Kg 8）充注速率：800g每分钟 9）净重：80KG 10）外形尺寸：长80×宽60×高138cm 11）包装尺寸：长85×宽68×高150cm 12）回收功能 13）抽真空功能 14）加注功能 | 1 | 保修一年 |  |
| 14 | 1/2数显扭力扳手 | BLPMHATW340 | 美国实耐宝/蓝点 | 美国产12.5MM工业级数显扭力扳手，60-340NM | 1 | 保修一年 |  |
| 15 | 338件七层机修工具组套 | XHICAR-338 | 百思泰 | 338件七层机修工具组套 | 1 | 保修一年 |  |

六、合格供应商资格要求

（一）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格（提供营业执照副本复印件（加盖公章）。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参评本项目。

（三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。

（四）供应商提供的服务满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。

（五）报价为唯一固定价且未超过报价限价。

（六）供应商承诺不得以任何方式转包或分包本项目。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖供应商单位公章，并在参评文件中提供。

七、获取公开询价文件

（一）本项目的采购公告信息在采购人官方媒体（https://www.zsbus.cn/）上发布，并视为有效送达，不再另行通知。

（二）符合资格的服务商自行在有关公告网站下载询价文件。

（三）询价文件下载时间：自本项目公告发布之日起至2026年3月23日中午12:00。

八、参评文件递交要求

（一）服务商应自行在有关公告网站下载询价文件，并自行制作参评文件，于参评文件递交时间截止前提交一份参评文件，参评文件格式要求详见第四部分《参评文件格式》。

（二）参评文件递交时间及地址：

1.递交时间：2026年3月19日至2026年3月23日中午12:00前（上午8:00～12:00，下午14:00～17:00以采购人收到时间为准），超时不接收；

2.递交地址：中山市南区城南三路38号中山公交集团城南办公楼二楼开评标室彭先生（15972926258）收；可邮寄但运费不得到付，否则退回。

九、项目评审

（一）评审时间：2026年3月24日8：30。

（二）评审地点：中山公交集团城南办公楼开评标室，评审时服务商无需到场参加。

十、评审结果公示

评审结束后，采购人将在其官方媒体（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示，公示期2日，在公示期结束后7日内由采购人向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》对中选人和采购人具有同等法律效力。如果参评服务商对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人应自收到书面异议原件之日起3日内作出答复并在答复前暂停本项目评审活动。

十一、采购人及采购人联系方式

（一）联系人及联系电话：谭先生15918225909

（二）联系地址：中山市南区城南三路38号

中山市公共交通运输集团有限公司

2026年3月17日

# 第二部分  用户需求书

- 一、总体要求

- （一）服务内容：采购人拟采购15项外修设备，满足采购人使用要求。

（二）报价上限价：所有设备总价¥92714.00元（以上报价含专项发票税费、运输费、设备组装调试费、设备使用培训费等费用）。

- 二、具体要求：

- （一）15项外修设备名称、型号、技术参数、数量及要求如下表：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 保修期限 | 送货地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压摇臂（360°旋转） | WB203-1 | 海宝 | 材质：全不锈钢制成+橡胶钢丝管 出水管长度：5米，可按需求配置不同长度的管 进水管接头：外螺纹M18*1.5 出水管接头：内螺纹M18*1.5（可根据水枪的螺牙选配接头）特点：长度可按使用空间自由伸缩调节，可360°自由旋转角度 | 2 | 保修一年 | 火炬开发区濠东路17号公交站场 |
| 2 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 2 | 保修一年 |  |
| 3 | 轮胎平衡机 | SP788 | 科星 | 1. 磁悬浮驱动模块 2. 512角位测位置. 3. 先进旋转制动(ASB). 4. 四倍频编码技术((QFM). 5. 智能保存. 6. 11种平衡模式. 7. 低转速 8. 小车、卡车、大客车通用 | 1 | 保修一年 |  |
| 4 | 右辅助臂半自动拆胎机 | BD823GDR | 科星 | 外夹轮辋：11”----24”内撑轮辋：13”----26”最大轮径：1250mm最大轮宽：3”---13”工作气压：8-10Par电源电压：220V/380V标配：22” 弧盘带垫片；大AJ分水器；座阀铝底盘；200铝大气缸后快排阀；立柱双折弯，200铝制大气缸，PCL充气枪、80小气缸S41六方轴；适用于中级轿车、普通级轿车、微型货车、微型轿车、全系越野；用于26寸以下，扁平比50以上普通轮胎拆装 | 1 | 保修一年 | 坦洲镇坦神北路98号坦洲客运站 |
| 5 | 轮胎平衡机 | SP802 | 科星 | 轮辋直径：10"-28"，最大轮重：70kg，最大轮径 ：1110mm，轮辋宽度 ：1.5"-20"，测量转速 ：200rpm，平衡精度 ：±1g，电机功率 ：0.25kW 包装尺寸 ：1110*710*1160，净重/毛重：118/147 1.意大利软件 两值自动测量 2.该产品包含轮胎的动平衡/静平衡及多种铝合金平衡模式及摩托车轮 胎的平衡模式. 3.允许用户根据需要，直观的自定义编辑最适合的平衡操作习惯设置，可大大的提高工作效率。具有防护罩子控制功能、单位制的定义、最小不平衡量的选择等。 | 1 | 保修一年 |  |
| 6 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 1 | 保修一年 |  |
| 7 | 汽车诊断电脑 | X431PAD 5 | 元征 | 适用汽油、柴油及新能源车型检测需求，安卓系统，联想10.1寸平板电脑，WIFI在线免费升级，奔驰宝马等车系可在线编程，自带C端 | 1 | 保修一年 |  |
| 8 | 1/2数显扭力扳手 | BLPMHATW340 | 美国实耐宝/蓝点 | 美国产12.5MM工业级数显扭力扳手，60-340NM | 1 | 保修一年 |  |
| 9 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 1 | 保修一年 | 黄圃镇兴圃大道中38号黄圃客运站 |
| 10 | 汽车诊断电脑 | X431PAD 5 | 元征 | 适用汽油、柴油及新能源车型检测需求，安卓系统，联想10.1寸平板电脑，WIFI在线免费升级，奔驰宝马等车系可在线编程，自带C端 | 1 | 保修一年 |  |
| 11 | 338件七层机修工具组套 | XHICAR-338 | 百思泰 | 338件七层机修工具组套 | 1 | 保修一年 |  |
| 12 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 1 | 保修一年 | 中山市南区城南三路38号城南客运站 |
| 13 | 冷媒回收机 | DOK9002B | 格林斯 | 1）电源：交流220V/50HZ 2）电功率：800W 3）工作环境温度：-10-50℃ 4）电子称精度：+-1克 5）回收能力：400g每秒 6）真空泵能力：5Pa 7）储存罐容量：10Kg 8）充注速率：800g每分钟 9）净重：80KG 10）外形尺寸：长80×宽60×高138cm 11）包装尺寸：长85×宽68×高150cm 12）回收功能 13）抽真空功能 14）加注功能 | 1 | 保修一年 |  |
| 14 | 1/2数显扭力扳手 | BLPMHATW340 | 美国实耐宝/蓝点 | 美国产12.5MM工业级数显扭力扳手，60-340NM | 1 | 保修一年 |  |
| 15 | 338件七层机修工具组套 | XHICAR-338 | 百思泰 | 338件七层机修工具组套 | 1 | 保修一年 |  |

- （二）中选人为本项目提供货物的型号、品牌、技术参数、数量及质保期必须符合采购人提出的有关参数标准。

- （三）供货要求：自采购人通知之日30个自然日内中选人完成货物交收工作。

（四）货物验收：中选人完成货物交收工作后，由采购人组织验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在3日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，退换和整改完毕之日起5日内安排采购人验收。如未按时回复、退换和整改，采购人有权拒收。如验收合格，采购人出具验收报告，作为项目付款依据。

- 三、付款方式

- 货物验收合格之日起15日后（如有整改期，则在整改期后），中选人按照国家相关法律规定和相应行业要求来开具相应税点的增值税专用发票并将发票提供给采购人，采购人收到增值税发票后，应在15个工作日内向中选人以银行汇款转账形式支付货物应付款的100%。

# 第三部分  评审标准

一、采购人按照相关规定组建定价小组，定价小组本着公平、公正、科学、择优的原则，按照评审标准开展项目评审和推荐中选候选单位工作，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。

二、评审流程

资格评审+价格评审，共两个环节。定价小组先进行资格评审，再进行价格评审。只有通过资格评审的参评供应商才能进入价格评审。最后定价小组排序推荐中选候选人。

三、评审标准

（一）资格评审环节由定价小组全体成员共同评定，按照《初步评审表》对参评供应商提交的参评文件进行初步评审，只有对《初步评审表》所列各项全部符合的参评文件才能通过资格评审，进入价格评审环节。对是否符合《初步评审表》要求有争议的，定价小组将以记名方式表决，被认为符合的得票超过半数的参评供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

（二）价格评审环节由定价小组将通过资格评审环节的参评供应商确定为有效报价人，并将校核后的各报价价格定义为评标价格，定价小组根据“最低价中标原则”将评标价格由低至高进行排序，评标价格最低的为第一中选候选人，评标价格次低的为第二中选候选人，以此类推，确定三名中选候选人。

四、评审结果

评审结束后，采购人将在其官方网站（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示。如果参评服务商对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人应在自收到书面异议原件后作出答复，作出答复前，暂停本项目评选活动。经结果公示程序后，由采购人向第一中选候选人发出《评选结果通知书》，并依法与第一中选候选人签订合同。如第一中选候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二中选候选人为供应商，以此类推。

五、初步评审表

初步评审表

| 序号 | 评审内容 | 供应商A | 供应商B | 供应商C | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格（提供营业执照副本复印件（加盖公章）。 |  |  |  |  |
| 2 | 潜在供应商承诺函、报价单等参评文件盖章有效。 |  |  |  |  |
| 3 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。 |  |  |  |  |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参评本项目。 |  |  |  |  |
| 5 | 供应商提供的服务满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。 |  |  |  |  |
| 6 | 潜在供应商报价为唯一固定价且未超过询价文件中规定的报价限价。 |  |  |  |  |
| 7 | 供应商承诺不得以任何方式转包或分包本项目。 |  |  |  |  |
| 8 | 无应当否决投标参评的情形、无不满足询价文件要求的其他条件。 |  |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |
| 不通过原因 |  |  |  |  |  |

备注：

1．定价小组对潜在供应商是否满足要求逐条标注评审意见，符合的打“〇”，不符合的打“×”；

2．全部打“〇”的，评审结论栏填写“通过”；出现一项“×”，评审结论填写“不通过”，对评审结论为“不通过”的要说明原因。

3．评审结论为“通过”的，方可参与下一阶段的评审。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

- 六、价格得分汇总表

价格得分汇总表

| 序号 | 潜在供应商名称 （按报名顺序排列） | 报价（元） | 报价排名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商A |  |  |
| 2 | 供应商B |  |  |
| 3 | 供应商C |  |  |
| 4 | ...... |  |  |
| 备注：定价小组根据供应商报价高低进行排名，最低报价的填写“第一”，以此类推。 |  |  |  |

注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

- 七、评审结果汇总表

评审结果汇总表

| 序号 | 潜在供应商名称 （按报名顺序排列） | 资格评审情况 | 报价（元） | 价格排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商A |  |  |  |
| 2 | 供应商B |  |  |  |
| 3 | 供应商C |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |

注：1.资格评审情况填“通过”或“不通过”。

2.上述表格可手写或打印，但不能涂改。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

# 第四部分  参评响应文件格式

参评文件

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司汽车服务分公司15项外修设备采购项目

参评单位名称：

（盖章）

联   系   人：

电        话：

日        期：

格式1承诺函

承 诺 函

致：中山市公共交通运输集团有限公司

我方确认收到中山市公共交通运输集团有限公司汽车服务分公司15项外修设备采购项目询价文件，经详细研究，决定参加该项目报价评选。并作出如下承诺：

1.同意并接受询价文件的各项要求，完全接受采购人设定的全部需求（详见《需求响应表》），遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价（详见报价表）。

2.我方已详细研究询价文件的所有内容，包括修改文件(如有)和所有已收到的参考资料以及有关附件(如有)，并完全明白，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方同意按照贵方提出的设备型号、品牌、技术参数、数量及质保期必须符合采购人提出的相关参数标准，或与参评有关的任何其它资料、数据或信息。

4.我方承诺在本次参评文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，并独立于贵方，且非联合体参评报价。

6.我方与其他参评服务商间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

7.我方如果中选，将按照贵方询价文件及其修改文件（如有）的要求及我方参评承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

8.我方承诺承诺不得以任何方式转包或分包本项目。

9.参评文件有效期：报名截止之日后90天内有效。

服务商名称（盖章）：

签发日期：

格式2营业执照

营业执照

在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格（提供营业执照副本复印件，加盖公章）。

（格式自拟）

格式3报价一览表

报 价 表

采购人：中山市公共交通运输集团有限公司

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司汽车服务分公司15项外修设备采购项目

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 保修期限 | 送货地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压摇臂（360°旋转） | WB203-1 | 海宝 | 1.材质：全不锈钢制成+橡胶钢丝管 2.出水管长度：5米，可按需求配置不同长度的管 3.进水管接头：外螺纹M18*1.5 4.出水管接头：内螺纹M18*1.5（可根据水枪的螺牙选配接头） 5.特点：长度可按使用空间自由伸缩调节，可360°自由旋转角度 | 2 |  |  | 保修一年 | 火炬开发区濠东路17号公交站场 |
| 2 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 2 |  |  | 保修一年 |  |
| 3 | 轮胎平衡机 | SP788 | 科星 | 1. 磁悬浮驱动模块 2. 512角位测位置. 3. 先进旋转制动(ASB). 4. 四倍频编码技术((QFM). 5. 智能保存. 6. 11种平衡模式. 7. 低转速 8. 小车、卡车、大客车通用 | 1 |  |  | 保修一年 |  |
| 4 | 右辅助臂半自动拆胎机 | BD823GDR | 科星 | 1.外夹轮辋：11”----24”内撑轮辋：13”----26” 2.最大轮径：1250mm最大轮宽：3”---13” 3.工作气压：8-10Par 4.电源电压：220V/380V 5.标配：22” 弧盘带垫片；大AJ分水器；座阀铝底盘；200铝大气缸后快排阀；立柱双折弯，200铝制大气缸，PCL充气枪、80小气缸S41六方轴；适用于中级轿车、普通级轿车、微型货车、微型轿车、全系越野；用于26寸以下，扁平比50以上普通轮胎拆装 | 1 |  |  | 保修一年 | 坦洲镇坦神北路98号坦洲客运站 |
| 5 | 轮胎平衡机 | SP802 | 科星 | 轮辋直径：10"-28"，最大轮重：70kg，最大轮径 ：1110mm，轮辋宽度 ：1.5"-20"，测量转速 ：200rpm，平衡精度 ：±1g，电机功率 ：0.25kW 包装尺寸 ：1110*710*1160，净重/毛重：118/147 1.意大利软件 两值自动测量 2.该产品包含轮胎的动平衡/静平衡及多种铝合金平衡模式及摩托车轮 胎的平衡模式. 3.允许用户根据需要，直观的自定义编辑最适合的平衡操作习惯设置，可大大的提高工作效率。具有防护罩子控制功能、单位制的定义、最小不平衡量的选择等。 | 1 |  |  | 保修一年 |  |
| 6 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 1 |  |  | 保修一年 |  |
| 7 | 汽车诊断电脑 | X431PAD 5 | 元征 | 适用汽油、柴油及新能源车型检测需求，安卓系统，联想10.1寸平板电脑，WIFI在线免费升级，奔驰宝马等车系可在线编程，自带C端 | 1 |  |  | 保修一年 |  |
| 8 | 1/2数显扭力扳手 | BLPMHATW340 | 美国实耐宝/蓝点 | 美国产12.5MM工业级数显扭力扳手，60-340NM | 1 |  |  | 保修一年 |  |
| 9 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 1 |  |  | 保修一年 | 黄圃镇兴圃大道中38号黄圃客运站 |
| 10 | 汽车诊断电脑 | X431PAD 5 | 元征 | 适用汽油、柴油及新能源车型检测需求，安卓系统，联想10.1寸平板电脑，WIFI在线免费升级，奔驰宝马等车系可在线编程，自带C端 | 1 |  |  | 保修一年 |  |
| 11 | 338件七层机修工具组套 | XHICAR-338 | 百思泰 | 338件七层机修工具组套 | 1 |  |  | 保修一年 |  |
| 12 | 接收油机 | 3197 | 鹰捷 | 1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi 2、最大排油压力：1bar 3、吸油速度（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm 4、吸油管长度：1600mm/63” 5、 接油盘容量：18L/4.8Gal | 1 |  |  | 保修一年 | 中山市南区城南三路38号城南客运站 |
| 13 | 冷媒回收机 | DOK9002B | 格林斯 | 1）电源：交流220V/50HZ 2）电功率：800W 3）工作环境温度：-10-50℃ 4）电子称精度：+-1克 5）回收能力：400g每秒 6）真空泵能力：5Pa 7）储存罐容量：10Kg 8）充注速率：800g每分钟 9）净重：80KG 10）外形尺寸：长80×宽60×高138cm 11）包装尺寸：长85×宽68×高150cm 12）回收功能 13）抽真空功能 14）加注功能 | 1 |  |  | 保修一年 |  |
| 14 | 1/2数显扭力扳手 | BLPMHATW340 | 美国实耐宝/蓝点 | 美国产12.5MM工业级数显扭力扳手，60-340NM | 1 |  |  | 保修一年 |  |
| 15 | 338件七层机修工具组套 | XHICAR-338 | 百思泰 | 338件七层机修工具组套 | 1 |  |  | 保修一年 |  |

| 序号 | 15项设备总价（元，含税） |
| --- | --- |
| 1 | 人民币大写： 小写 |
| 2 | 服务时间：自发出中选通知书之日起至服务期满之日止。 |

说明：

- 1．服务商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 2．参评报价包括已包含该项目服务需求及范围内的一切专项发票税费、运输费、设备组装调试费、设备使用培训费等实施本项目所需的全部费用，不得参评后再议价。所有承诺必须执行，不得中选后无故放弃。对于相关费用参评人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的报价中而不再另行支付。

服务商名称（盖章）：

日期：          年     月    日

格式4 需求响应表

需求响应表

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司汽车服务分公司15项外修设备采购项目

| 序号 | 条款要求 |  | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全按照采购人的采购内容、要求及送货地址需求进行供货。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 2 | 中选人所供货物应符合国家及行业规定的合格产品，对于影响货物正常使用的必要组成部分、技术状况，供应商都应按国家有关技术与质量标准配置。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 3 | 潜在供应商提供的设备型号、品牌、技术参数、数量及质保期必须符合采购人提出的相关参数标准。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 4 | 货物设备交付地点：中山市公共交通运输集团有限公司濠东公交站场、坦洲站场、黄圃站场、城南站场。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 5 | 中选人保证货物在运输途中的安全，外观无损坏等瑕疵，结构无脱落、松动等情况。货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等防护措施。凡由于包装不良造成的货物损坏和由此产生的修复、退换等费用均由中选人承担。货物验收合格前的风险由中选人承担。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 6 | 货物验收：中选人供货完成后，由采购人组织验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在3日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，退换和整改完毕之日起5日内安排采购人验收。如未按时回复、退换和完成整改，采购人有权拒收。如验收合格，采购人出具验收报告，作为货物付款依据。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 7 | 完全理解并接受对参评供应商的各项须知、规约要求和责任义务。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 8 | 质量保证 | 自货物安装完成之日起质保1年。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 9 | 结算方式 | 货物验收合格之日起15日后（如有整改期，则在整改期后），中选人按照国家相关法律规定和相应行业要求来开具相应税点的增值税专用发票并将发票提供给采购人，采购人收到增值税发票后，应在15个工作日内向中选人以银行汇款转账形式支付货物应付款的100%。 | □完全响应 □部分响应 |  |

注：对于上述要求，如参评供应商完全响应，则请在“响应情况”栏的“完全响应”框打“√”，对空白或“部分响应”框打“√”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

参评供应商（盖章）：

日期：

格式5 其他文件

供应商认为需要提供的其他资料

# （格式自拟）