中山市香山畅行文化科技有限公司

“畅行优选”形象店建设项目

询价文件

# 采购人：中山市香山畅行文化科技有限公司

2026年10月

目  录

第一部分  邀请函

第二部分  用户需求书

第三部分  评审标准

- 参评文件格式

- 合同格式

- 邀请函

- 各潜在参评单位：

现就中山市香山畅行文化科技有限公司（下称采购人）“畅行优选”形象店建设项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的参评单位参与报价评选，有关事项如下：

- 一、项目名称：“畅行优选”形象店建设项目

- 二、项目要求：详细需求见第二部分《用户需求书》

三、资金来源：自筹资金

四、预算金额及报价上限：本项目含税最高限价为78327.40元以上价格包含采购价格、运输、装卸、保管、路面恢复、人工、施工设备、保险、税费等全部费用，未经采购人书面同意，中选人不得向采购人额外收取其他费用。

五、施工安装地址：中山市深中跨市公交博览中心枢纽站下客区右侧靠边开阔区域（靠近博爱路位置）广东省中山市东区街道博爱六路22号

六、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 项目预算金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 成品形象店 | 1、成品形象店 2、规格尺寸：5000*3000*2800mm 3、骨架：镀锌方钢管（□800*80*2mm，□80*40*2mm） 4、外墙为热镀锌板（厚度1.0mm），内墙、吊顶为竹纤维板（厚度9mm），顶部为不锈钢板+2.0mm镀锌管骨架，0.8mm不锈钢板封顶，结构胶特殊防水处理，室内地面铺设陶瓷地砖 5、双开推拉玻璃门、折叠玻璃窗为铝合金壁厚1.2mm，钢化玻璃厚度5mm 6、外接雨棚（透明阳光板）：1500mm*3000m 7、含操作台6000*800*600mm：18厘多层实木板主体材料，配不锈钢洗手盆及水龙头1套，柜门、台面采用金属面板材质 8、外墙面彩绘喷漆 9、含立体LOGO字 10、含电气安装（灯具、开关、插座、管线等） 11、含给排水安装（φ25给水管、φ25净水管、φ75排水管、φ110排水管等） 12、含安装1.5匹冷气设备 13、户外长椅：主体金属钢架结构，不锈钢外包，横条防腐塑木面 14、空调外机背板（1500*2800）：造型金属激光切割、立体围边无缝焊接，活动式，可拆卸安装 15、含制作、运输、组装、吊装等费用 16、符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | 个 | 1 | 59800.00 | 59800.00 |
| 2 | 成品展示柜 | 1、成品展示柜 2、规格尺寸：2520*2400mm、1500*2400mm 3、材质：实木板、亚克力板 4、含暗藏灯带 5、含灯箱 6、符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 9.648 | 1250.00 | 12060.00 |
| 3 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 税率9% | 6467.4 |
|  | 合计： |  |  |  |  | 78327.40 |

七、合格参评单位资格要求

（一）参评单位须为在中华人民共和国境内注册成立的并持有有效的营业执照（须提供营业执照复印件加盖参评单位公章），参评单位经营范围须具备建设工程设计或建设工程施工或装饰装修相关内容，经过工商行政管理机关确定的具有独立法人资格的企业，并具有有效的安全生产许可证。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参评单位，不得同时参评本项目。

（三）参评单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单（1、由采购人于评审时间在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司参选：参评参评单位为非独立法人【即由合法法人依法建立的分公司】，除了对参评参评单位进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。

（四）为非联合体潜在参评单位投标参评。

（五）报价为唯一固定价且未超过报价限价。

（六）参评参评单位全部满足本项目的需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。

八、获取公开询价文件

（一）本项目的采购公告信息在采购人官方媒体（https://www.zsbus.cn/）上发布，并视为有效送达，不再另行通知。

（二）符合资格的参评单位自行在有关公告网站下载询价文件。

九、参评文件提交要求

（一）提供参评文件1份，参评文件格式要求详见第四章《参评响应文件格式》；参评文件要求独立装订成册，按格式规定签字并加盖公章，密封提交。

（二）参评文件递交截止时间：2026年10月13日17:30（以采购人收到参评文件为准），超时提交的参评文件将拒收。

（三）参评文件递交地址为中山市南区城南三路38号中山公交集团城南办公楼二楼开评标室彭先生（15972926258）。参评文件可邮寄但不得到付，运费到付的作退件处理。

十、项目评审

（一）评审时间：2026年10月14日。

（二）评审地点：中山公交集团城南办公楼评标室，评审时参评单位无需到场参加。

十一、评审结果公示

评审结束后，将在采购人官方网站（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示，公示期3个日历天，如参评参评单位对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出。采购人应在自收到参评参评单位书面异议原件之日起3个工作日内作出答复，作出答复前，暂停本项目评选活动。

十二、采购人及采购人联系方式

（一）联系人及联系电话：高先生17666373869

（二）联系地址：中山市南区街道38号城南综合办公楼二层

中山市香山畅行文化科技有限公司

2026年10月8日

# 第二部分  用户需求书

- 一、服务要求

- （一）项目概况及服务要求

1.项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 项目预算金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 成品形象店 | 1、成品形象店 2、规格尺寸：5000*3000*2800mm 3、骨架：镀锌方钢管（□800*80*2mm，□80*40*2mm） 4、外墙为热镀锌板（厚度1.0mm），内墙、吊顶为竹纤维板（厚度9mm），顶部为不锈钢板+2.0mm镀锌管骨架，0.8mm不锈钢板封顶，结构胶特殊防水处理，室内地面铺设陶瓷地砖 5、双开推拉玻璃门、折叠玻璃窗为铝合金壁厚1.2mm，钢化玻璃厚度5mm 6、外接雨棚（透明阳光板）：1500mm*3000m 7、含操作台6000*800*600mm：18厘多层实木板主体材料，配不锈钢洗手盆及水龙头1套，柜门、台面采用金属面板材质 8、外墙面彩绘喷漆 9、含立体LOGO字 10、含电气安装（灯具、开关、插座、管线等） 11、含给排水安装（φ25给水管、φ25净水管、φ75排水管、φ110排水管等） 12、含安装1.5匹冷气设备 13、户外长椅：主体金属钢架结构，不锈钢外包，横条防腐塑木面 14、空调外机背板（1500*2800）：造型金属激光切割、立体围边无缝焊接，活动式，可拆卸安装 15、含制作、运输、组装、吊装等费用 16、符合相关设计及施工验收技术规范的要求 并综合考虑相关费用 | 个 | 1 | 59800.00 | 59800.00 |
| 2 | 成品展示柜 | 1、成品展示柜 2、规格尺寸：2520*2400mm、1500*2400mm 3、材质：实木板、亚克力板 4、含暗藏灯带 5、含灯箱 6、符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 9.648 | 1250.00 | 12060.00 |
| 3 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 税率9% | 6467.4 |
|  | 合计： |  |  |  |  | 78327.40 |

2.服务要求：中选单位负责运输、安装、拆卸及全程技术服务。所有设备需符合国家及行业相关安全技术标准，具备有效的质量合格证明，设备状况良好。

- 3.安装要求：中选单位需指派专业团队施工，采购人确定施工之日起计算，施工周期≤20天。施工须严格按图施工，图纸详见附件；全部材料质量须符合相关规范，且不得低于本文件约定标准。

- 4.安全要求：施工安全，不发生安全事故。中选人须对安全施工承担完全责任。

5.文明施工：达到广东省规定文明施工标准。

二、项目验收及质保服务

1.中选人须按照相关的标准及采购人的要求进行建设施工，竣工之日起2日内通知采购人并提供相关竣工照片，采购人组织相关人员进行现场验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在2日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、返工并承担由此产生的费用，返工完毕之日起2日内安排采购人验收。

2。自项目验收合格之日起免费质保不少于12个月。质保期内若出现质量问题，中选人在接到采购人通知后24小时内派出专业维修人员到现场进行维修，所涉维修费、运输费、人工费、交通费、食宿费等费用由中选人负责。质保期内一切质量问题造成的直接经济损失全部由中选人自行负责。

三、付款方式

本项目不提供预付款，项目验收合格后，采购人在收到中选单位开具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内一次性支付本项目总金额的90%，剩余的10%作为质量保修金，自项目竣工验收通过之日起的质保期期满后且收到中选人申请后，1个月内无息支付全部质保金。

# 第三部分  评审标准

一、采购人按照相关制度规定组建采购定价小组，定价小组本着公平、公正、科学的原则，依据评审标准开展项目评审和推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。

二、评审流程

资格评审+价格评审，共两个环节。定价小组先进行资格评审，再进行价格评审。只有通过资格评审的参评参评单位才能进入价格评审。最后定价小组排序推荐中选候选人。

三、评审标准

（一）资格评审环节由定价小组全体成员共同评定，按照《初步评审表》对参评参评单位提交的参评文件进行初步评审，只有对《初步评审表》所列各项全部符合的参评文件才能通过资格评审，进入价格评审环节。对是否符合《初步评审表》要求有争议的，定价小组将以记名方式表决，被认为符合的得票超过半数的参评单位有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

（二）价格评审环节由定价小组将通过资格评审环节的参评参评单位确定为有效报价人，并将校核后的各报价价格定义为评标价格，定价小组根据“最低价中标原则”将评标价格由低至高进行排序，评标价格最低的为第一中选候选人，评标价格次低的为第二中选候选人，以此类推，确定三名中选候选人。

四、评审结果

评审结束后，采购人将在其官方网站（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示。如果参评参评单位对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人应在自收到书面异议原件后作出答复，作出答复前，暂停本项目评选活动。

- 资格评审表

初步评审表

| 序号 | 评审内容 | 参评单位A | 参评单位B | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参评单位须为在中华人民共和国境内注册成立的并持有有效的营业执照（须提供营业执照复印件加盖参评单位公章），参评单位经营范围须具备建设工程设计或建设工程施工或装饰装修相关内容，经过工商行政管理机关确定的具有独立法人资格的企业，并具有有效的安全生产许可证。 |  |  |  |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参评单位，不得同时参评本项目。 |  |  |  |
| 3 | 参评单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单（1、由采购人于评审时间在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司参选：参评参评单位为非独立法人【即由合法法人依法建立的分公司】，除了对参评参评单位进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |  |  |  |
| 4 | 为非联合体潜在参评单位投标参评。 |  |  |  |
| 5 | 报价为唯一固定价且未超过报价限价。 |  |  |  |
| 6 | 参评参评单位全部满足本项目的需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。 |  |  |  |
| 7 | 无应当否决投标参评的情形、无不满足询价文件规定的其他条件（如按格式要求签名或盖章、扫描件清晰完整等）。 |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |
| 不通过原因 |  |  |  |  |

备注：

1．定价小组对参评单位是否满足要求逐条标注评审意见，符合的打“〇”，不符合的打“×”；

2．全部打“〇”的，评审结论栏填写“通过”；出现一项“×”，评审结论填写“不通过”，对评审结论为“不通过”的要说明原因。

3．评审结论为“通过”的，方可参与下一阶段的评审。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

六、价格评审表

价格评审表

| 序号 | 参评参评单位 | 评标价格（元） | 报价排名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参评单位A |  |  |  |
| 2 | 参评单位B |  |  |  |
| 3 | 参评单位C |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |

定价小组全体成员签名：

评审日期：

七、评审结果汇总表

评审结果汇总表

| 序号 | 参评参评单位 | 资格评审情况 | 报价（元） | 结果排名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参评单位A |  |  |  |  |
| 2 | 参评单位B |  |  |  |  |
| 3 | 参评单位C |  |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |  |

注：资格评审情况填“通过”或“不通过”。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

# 第四部分  参评文件格式

参评文件

项目名称：“畅行优选”形象店建设项目

参评单位全称（公章）：

参评单位地址：

采购联系人：            电 话：                 邮箱：

格式1承诺函

承 诺 函

中山市香山畅行文化科技有限公司：

我方确认收到《“畅行优选”形象店建设项目询价文件》，经详细研究，决定参加该项目评选。

1.愿意按照贵方询价文件中的一切要求，提供相关服务。

2.我方已详细研究评选文件的所有内容，包括修改文件（如有）和所有已收到的参考资料以及有关附件（如有），并完全明白。我方放弃在此方面提出不明或误解的一切权利。

3.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与参评有关的任何其它资料、数据或信息。

4.我方为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，并独立于贵方。

5.我方如果中选，将按照贵方评选文件及其修改文件（如有）的要求及我方参评承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

6.我方与其他参评单位不存在单位负责人为同或者存在直接控股、管管理关系。属于非联合体投标参评。

7.参评文件有效期：报名时间截止之日后90天内有效。

参评单位（盖章）：

代表（签名）：

日期：

格式2 法定代表人授权委托书及法人代表证明书

法定代表人授权委托书

致：中山市香山畅行文化科技有限公司：

兹授权          同志，为我方全权代表，全权参与贵方“畅行优选”形象店建设项目的参评、提供与签署确认文书资料等一切事宜。

参评服务商（盖章）：

签发日期：

有效期：响应截止之日后90天内有效。

附：被授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话：

授权有效期限：与本公司参评文件中标注的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

参评签名代表为法定代表人，则本委托书不适用。

被授权代表身份证复印件(正、反面)

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务______________，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司参评响应文件中标注的有效期相同。

参评供应商（盖章）：

签发日期：   年   月    日

法定代表人身份证复印件(正、反面)

格式3 依据中国法律注册成立的并持有有效的营业执照证明材料

- 须具备中华人民共和国境内注册成立的并持有有效的营业执照（经营范围须具备建设工程设计或建设工程施工或装饰装修相关内容，须提供营业执照复印件加盖参评单位公章）。

（格式自拟）

格式5

参评单位具有有效的安全生产许可证，加盖公章

（格式自拟）

格式6 报价一览表

报 价 表

采购人：中山市香山畅行文化科技有限公司

项目名称：“畅行优选”形象店建设项目

| 序号 | 名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 质保期 | 合计（元，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形象店建设总费用 | 包含成品形象店和成品展示柜等（即项目全包价，详见上述用户需求书的服务要求） | 个 | 1 | 12个月 |  |

说明：

1.参评单位须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式；

2.本报价应包含9%增值税专用发票、运费、保险及参评单位承诺质保期等全部费用；

3.本项目含税最高限价不得超过78327.40元。总报价超出则为无效报价。

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

参评单位名称（盖章）：

日期：          年     月    日

格式7需求响应表

需求响应表

采购人：中山市香山畅行文化科技有限公司

项目名称：“畅行优选”形象店建设项目

注：对于上述要求，如参评参评单位完全响应，则请在“响应情况”栏的“完全响应”框打“√”，对空白或“部分响应”框打“√”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

| 序号 | 条款要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足第二部分《用户需求书》提及的全部要求。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 2 | 不得使用挂靠施工队伍或将本工程转包、违法分包给第三方施工 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 3 | 满足本项目服务、安装、安全及文明施工要求（负责运输、安装、拆卸及全程技术服务，指派专业团队施工，确保施工安全，达到文明施工标准）。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 4 | 满足本项目验收及质保服务要求（配合采购人完成现场验收，自验收合格之日起提供免费质保服务，质保期内接到采购人通知后及时到场维修）。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 5 | 完全响应本项目付款相关约定，接受项目无预付款、验收后付款及质量保修金的支付方式。 | □完全响应 □部分响应 |  |

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

参评单位名称（盖章）：

日期：          年     月    日

格式8 其他文件

参评单位认为需要提供的其他资料

# （格式自拟）

# 第五部分  合同格式

中山市香山畅行文化科技有限公司

“畅行优选”建设项目合同

（由采购人与中选参评单位共同协商）