中山市公共交通运输集团有限公司

综合安防管理平台建设项目

询价文件

# 中山市公共交通运输集团有限公司

2024年3月
第一部分  邀请函

各潜在供应商：

现就中山市公共交通运输集团有限公司（下称采购人）综合安防管理平台建设项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价评选，有关事项如下：

一、项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司综合安防管理平台建设项目

二、项目要求：详细技术参数见第二部分《用户需求书》

三、预算金额：上限价人民币75300.00元

四、项目内容

（一）采购1台行业品牌服务器作为视频管理服务器，用于综合安防管理平台的私有化部署应用。

（二）采购1套综合安防管理平台，平台设置基础功能模块、视频监控模块、视频联网模块和告警联动模块等，提供至少1000个监控管理和50个门禁管理授权接入（详见用户需求书）。注：由于采购人现有监控摄像头均采用海康威视摄像头，为保证兼容性和稳定性，综合安防管理平台要求兼容海康威视摄像头的所有功能。

五、合格供应商资格要求

（一）具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，并独立于采购人。

（二）参评供应商承诺不得以任何方式转包或分包本项目。

（三）参评供应商满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》（详见第四部分）并全部完全响应，无负偏离。

（四）非联合体潜在供应商参评报价。

（五）报价为唯一固定价且未超过报价限价。

（六）参评供应商具有所投产品合法的生产或销售（代理）经营权，经营范围包括工程建设、监控安防、信息技术、计算机网络或信息系统集成等相关经营范围。（以企业法人营业执照上的经营范围内容为准，如营业执照未显示经营范围，则须另外提供国家企业信用信息公示系统网站打印含有经营范围的企业基本资料证明）。

（七）所投品牌需要厂家出具产品彩页及对应检验报告复印件，加盖厂家公章（原件）。

（八）所投产品涉及的提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，加盖所投品牌厂商公章。

六、获取公开询价文件

（一）本项目的采购公告信息在采购人官方媒体（https://www.zsbus.cn/）上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

（二）符合资格的供应商自行在有关公告网站下载询价文件。

（三）询价文件下载时间：自本项目公告发布之日起至2024年3月13日18:00。

七、报名要求

（一）报名方式：供应商自行获取询价文件后，需在报名时间截止前提交一份参评文件，参评文件格式要求详见第四部分《参评文件格式》；

（二）报名时间：自本项目公告发布之日起至2024年3月13日18:00，超时不接受任何供应商报名。（以采购人收到参评文件时间为准）。

（三）供应商应在参评文件递交时间截止前提交一份参评文件，参评文件格式要求详见第四部分《参评文件格式》。

（四）参评文件递交或邮寄地址：广东省中山市南区城南三路中山公交集团308室吴先生（13790729230）收。

八、项目评审

（一）评审时间：2024年3月14日9:00。

（二）评审地点：中山公交集团城南办公楼会议室，评审时供应商无需到场参加。

九、评审结果公示

评审结束后，采购人将在采购人官方媒体（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示，公示期2日。如果参评供应商对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人应自收到书面异议原件之日起2日内作出答复并在答复前暂停本项目评选活动。

十、采购人及采购人联系方式

（一）联系人及联系电话：吴先生 13790729230

（二）联系地址：中山市南区城南三路中山公交集团三楼308室

# 中山市公共交通运输集团有限公司

# 2024年3月7日
第二部分  用户需求书

## 一、总体要求

（一）用户需求书中的服务指标仅为最低要求。

（二）供应商参与本项目报价评选即视为完全接受采购人设定的全部参数、配置、条款。

（三）供应商承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的货物。

（四）供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权、所有权等权利请求和起诉。

（五）采购内容及需求：

1.采购1台行业品牌服务器作为视频管理服务器，用于综合安防管理平台的私有化部署应用。

应用服务器主要参数要求：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 处理器 | 不少于1颗CPU(≥10核) |
| 内存 | 标配≥64G DDR4 扩展≥16根内存插槽，最大可扩展至2TB内存 |
| 网络控制器 | 标配≥2个千兆RJ45电口 |
| PCIE扩展 | 最大可支持≥6个PCIe扩展插槽 |
| 硬盘控制器 | 标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 |
| 存储 | 标配≥4块600GB 2.5英寸SAS盘 |
| 其他端口 | ≥1个千兆RJ-45管理接口 ≥4个USB接口 ≥1个VGA接口 |
| 电源 | 高效能550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC |
| 散热 | ≥3组热插拔冗余风扇 |
| 管理功能 | 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 |
| 显卡 | 集成显示控制器，≥32MB显存 |
| 环境温度要求 | 工作时5℃～40℃ 运输存储-40℃～60℃ |
| 相对湿度要求 | 工作时35％～80％ RH 运输存储20％～93％ RH |

2.采购1套综合安防管理平台，平台提供基础功能模块、视频监控模块、视频联网模块和告警联动模块等，提供至少1000个监控管理和50个门禁管理授权接入。

综合安防管理平台参数要求：

| 项目名称 | 模块 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合安防管理平台 | 基础模块 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 6、要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，加盖所投品牌厂商公章） 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 配置要求： 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发1次/秒； 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条； 短信猫：70字符以下，10秒/条； 70字符以上分条发送，20秒/条；） 13、支持最大事件存储7200万条； 14、支持管理资源上图数量2万个。 | 套 | 1 |
|  | 视频监控授权 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 6、要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，加盖所投品牌厂商公章） 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 3、支持录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； - 配置要求 1、平台支持监控点数量管理10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个； 7、附带至少50个门禁管理授权。 | 路 | 1000 |
|  | 视频联网模块 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 6、单个NCG信令节点：最大支持5个上级域平台、15个下级域平台； 7、要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 | 套 | 1 |
|  | 事件处置模块 | 事件处置应用提供事件联动的报警事件处置能力，通过移动端及客户端应用的方式，实现报警事件真实性的确认，能人工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录，帮助用户实现报警处置业务闭环 ，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率。 1、支持事件处理意见的自定义； 2、支持确认事件处理意见，明确事件是否误报； 3、支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹； 4、支持线下处置记录人工存储，可上传事件现场相关处置图片、视频素材； 5、支持人工指派处理人，可多次选择不同人员进行事件处理； 6、支持内置处理意见数量4条 7、每个处理意见支持16个快捷短语设置 8、要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 9、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 | 套 | 1 |

## 二、 货物交付安装、验收

（一）交付时间和地点：自合同签订之日起30日内，中选人将货物送达采购人指定地点并完成安装。所需的包装、运输、装卸、保管、保险、各种税费等费用全部由中选人承担。

（二）中选人保证货物在运输途中的安全，外观无损坏等瑕疵，结构无脱落、松动等情况。货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等防护措施。凡由于包装不良造成的货物损坏和由此产生的修复、退换等费用均由中选人承担。货物验收合格前的风险由中选人承担。

（三）货物验收：中选人供货和安装完成后的30日内，由采购人组织验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在10日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起5日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，退换和整改完毕之日起7日内安排采购人验收。如未按时回复、退换和完成整改，采购人有权拒收，并按中选人逾期交付处理，中选人须承担合同违约责任。如验收合格，采购人出具验收报告，作为货物付款依据。

## 三、技术要求

（一）中选人所提供的货物必须是生产厂商原装完整的、技术先进且全新的、符合最新的国家、行业标准、其技术性能能满足采购人各项使用技术要求和安全稳定运行要求的产品

（二）对于影响货物正常使用的必要组成部分、技术状况，无论在技术要求中指出与否，供应商都应按国家有关技术与质量标准配置；否则，若发生由此引起的安全事故的，供应商应按有关法规承担责任。

## 四、质保期、质保金及售后服务

（一）质保期：自货物验收合格之日起质保3年。

（二）质保金：中选人在签订合同时需预留合同款项的5%作为质保金，质保金在质保期满后支付。

（三）售后服务：质保期内若出现质量问题，中选人在接到采购人通知后24小时内派出专业维修人员到现场进行更换，所涉拆卸费、包装费、运输费、人工费、交通费、食宿费等费用由中选人负责。质保期内货物的一切质量问题造成的直接经济损失应全部由中选人自行负责。

# 第三部分  评审标准

一、采购人按照规定组建定价小组，定价小组本着公平、公正、科学、择优的原则，根据评审标准开展项目评审和推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。

二、资格评审：资格评审+价格评审，共2个环节，定价小组先进行资格评审，再进行价格评审。只有资格评审结论为“通过”的参评供应商才能进入价格评审。

三、价格评审：采用一次报价的方式，对通过资格评审环节的报价人确定为有效报价人，定价小组根据“最低价中标原则”确定第一中选候选人。

三、评审结果：根据价格评审排名，排名最高的参评供应商为第一中选候选人，经结果公示程序后，由采购人向第一中选候选人发出《中选通知书》，并确认意向。如第一中选候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二中选候选人为中选供应商，以此类推。

四、资格评审表

资格评审表

| 序号 | 评审内容 | 供应商A | 供应商B | 供应商C | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，提供营业执照等。 |  |  |  |  |
| 2 | 具有所投产品合法的生产或销售（代理）经营权，经营范围包括工程建设、监控安防、信息技术、计算机网络或信息系统集成等相关经营范围。（以企业法人营业执照上的经营范围内容为准，如营业执照未显示经营范围，则须另外提供国家企业信用信息公示系统网站打印含有经营范围的企业基本资料证明） |  |  |  |  |
| 3 | 参评供应商所投产品涉及的公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，加盖所投品牌厂商公章。 |  |  |  |  |
| 4 | 参评供应商承诺不得以任何方式转包或分包本项目。 |  |  |  |  |
| 5 | 非联合体潜在供应商参评报价。 |  |  |  |  |
| 6 | 参评供应商满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。 |  |  |  |  |
| 7 | 报价为唯一固定价且未超过报价限价。 |  |  |  |  |
| 8 | 符合采购文件要求的其他条件（如装订要求、密封要求、盖章签署要求等）。 |  |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |
| 不通过原因 |  |  |  |  |  |

备注：

1．定价小组会对参评供应商是否满足要求逐条标注评审意见，符合的打“〇”，不符合的打“×”；

2．全部打“〇”的，评审结论栏填写“通过”；出现一项“×”，评审结论填写“不通过”，对评审结论为“不通过”的要说明原因。

3．评审结论为“通过”的，方可参与下一阶段的评审。

定价小组全体成员签名：                         评审日期：

五、价格评分汇总表

价格评分汇总表

| 序号 | 参评供应商名称 （按报名顺序排列） | 报价金额（元） | 排名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商A |  |  |  |  |
| 2 | 供应商B |  |  |  |  |
| 3 | 供应商C |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

六、评审结果汇总表

评审结果汇总表

| 序号 | 参评供应商名称 （按报名顺序排列） | 资格评审情况 | 报价金额（元） | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商A |  |  |  |
| 2 | 供应商B |  |  |  |
| 3 | 供应商C |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：1.资格评审情况填“通过”或“不通过”。

2.上述表格可手写或打印，但不能涂改。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

# 第四部分  参评文件格式

参 评 文 件

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司

综合安防管理平台建设项目

参评供应商名称（盖章）：

日    期：

格式1 承诺函

承 诺 函

中山市公共交通运输集团有限公司：

我方确认收到《中山市公共交通运输集团有限公司综合安防管理平台建设项目》询价文件，经详细研究，决定参加该项目评选，并作出如下承诺：

1.同意并接受询价文件的各项要求，完全接受贵方设定的全部参数、配置、条款，满足采购文件中的各项需求（详见《需求响应表》），按采购文件的要求提供报价（详见报价表）。

2.我方已详细研究询价文件的所有内容，包括修改文件(如有)和所有已收到的参考资料以及有关附件(如有)，并完全明白，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

3.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与参评有关的任何其它资料、数据或信息。

4.我方保证，贵方在中华人民共和国使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权、所有权等权利请求和起诉。

5.我方承诺在本次参评文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，并随时接受贵方核实查验，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，并独立于贵方，且非联合体参评报价。

7.我方如果中选，将按照贵方采购文件及其修改文件（如有）的要求及我方参评承诺，按质、按量、按期履行全部责任和义务，且不会以任何方式转包或分包本项目。

8.我方承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及贵方提出的有关质量标准的货物。

9.参评文件有效期：报名截止之日后30天内有效。

参评供应商（盖章）：

地址：

日期：

格式2 营业执照、资质证明等材料

- 具有所投货物合法的生产或销售（代理）经营权，经营范围包括工程建设、监控安防、信息技术、计算机网络或信息系统集成等相关经营范围。（以企业法人营业执照上的经营范围内容为准，如营业执照未显示经营范围，则须另外提供国家企业信用信息公示系统网站打印含有经营范围的企业基本资料证明）。

- 所投货物品牌厂家出具的产品彩页及对应检验报告复印件，加盖厂家公章（原件）。

- 所投产品涉及的公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，加盖所投品牌厂商公章。

（格式自拟）

格式3 报价表

报价表

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司综合安防管理平台建设项目

| 项目内容 | 报价（元，含税） |
| --- | --- |
| 视频管理服务器 （参数详见《需求响应表》） |  |
| 综合安防管理平台 （参数详见《需求响应表》） |  |
| 合计（含税）：人民币 元 |  |

注：

1.以上价格包含供应商完成上述项目的所需的包装、运输、装卸、保管、保险、各种税费等一切费用。未经采购人书面同意，供应商不得向采购人额外收取其他费用。

2.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3.报价自报名截止之日后30天内有效。

参评供应商（盖章）：

日期：

# 第四部分 需求响应表

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司综合安防管理平台建设项目

注：请根据实际逐条填写提供的产品参数

一、行业品牌服务器：

| 项目 | 最低参数要求 | 提供的服务器参数（请注明型号） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌型号 |  |  | □完全响应 □部分响应 |
| 处理器 | 不少于1颗CPU(≥10核) |  | □完全响应 □部分响应 |
| 内存 | 标配≥64G DDR4 扩展≥16根内存插槽，最大可扩展至2TB内存 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 网络控制器 | 标配≥2个千兆RJ45电口 |  | □完全响应 □部分响应 |
| PCIE扩展 | 最大可支持≥6个PCIe扩展插槽 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 硬盘控制器 | 标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 存储 | 标配≥4块600GB 2.5英寸SAS盘 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 其他端口 | ≥1个千兆RJ-45管理接口 ≥4个USB接口 ≥1个VGA接口 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 电源 | 高效能550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC |  | □完全响应 □部分响应 |
| 散热 | ≥3组热插拔冗余风扇 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 管理功能 | 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 显卡 | 集成显示控制器，≥32MB显存 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 环境温度要求 | 工作时5℃～40℃ 运输存储-40℃～60℃ |  | □完全响应 □部分响应 |
| 相对湿度要求 | 工作时35％～80％ RH 运输存储20％～93％ RH |  | □完全响应 □部分响应 |

二、综合安防管理平台，平台提供基础功能模块、视频监控模块、视频联网模块和告警联动模块等，提供至少1000个监控管理和50个门禁管理授权接入，兼容海康威视摄像头的所有功能。

| 项目 | 最低参数要求 | 单位 | 数量 | 提供的平台参数（如有型号请注明） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础模块 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 6、要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，加盖所投品牌厂商公章） 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 配置要求： 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发1次/秒； 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条； 短信猫：70字符以下，10秒/条； 70字符以上分条发送，20秒/条；） 13、支持最大事件存储7200万条； 14、支持管理资源上图数量2万个。 | 套 | 1 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 视频监控授权 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 6、要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，加盖所投品牌厂商公章） 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 3、支持录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； - 配置要求 1、平台支持监控点数量管理10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个； 7、附带至少50个门禁管理授权。 | 路 | 1000 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 视频联网模块 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 6、单个NCG信令节点：最大支持5个上级域平台、15个下级域平台； 7、要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，加盖所投品牌厂商公章） 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 | 套 | 1 |  | □完全响应 □部分响应 |
| 事件处置模块 | 事件处置应用提供事件联动的报警事件处置能力，通过移动端及客户端应用的方式，实现报警事件真实性的确认，能人工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录，帮助用户实现报警处置业务闭环 ，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率。 1、支持事件处理意见的自定义； 2、支持确认事件处理意见，明确事件是否误报； 3、支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹； 4、支持线下处置记录人工存储，可上传事件现场相关处置图片、视频素材； 5、支持人工指派处理人，可多次选择不同人员进行事件处理； 6、支持内置处理意见数量4条 7、每个处理意见支持16个快捷短语设置 8、要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 9、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 | 套 | 1 |  | □完全响应 □部分响应 |

## 三、 货物交付安装、验收、质保期、质保金及售后服务承诺

1、交付安装时间和地点：自合同签订之日起30日内，中选人将货物送达采购人指定地点并完成安装及平台部署。所需的包装、运输、装卸、保管、保险、各种税费等费用全部由中选人承担。

2、货物验收：中选人供货和安装完成后的30日内，由采购人组织验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在10日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起5日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，退换和整改完毕之日起7日内安排采购人验收。如未按时回复、退换和完成整改，采购人有权拒收，并按中选人逾期交付处理，中选人须承担违约责任。

3、质保期：自货物验收合格之日起质保3年。

4、质保金：中选人在签订合同时需预留合同款项的5%作为质保金，质保金在质保期满后支付。

5、售后服务：质保期内若出现质量问题，中选人在接到采购人通知后24小时内派出专业维修人员到现场进行更换，所涉拆卸费、包装费、运输费、人工费、交通费、食宿费等费用由中选人负责。质保期内货物的一切质量问题造成的直接经济损失应全部由中选人自行负责。

参评供应商（盖章）：

日期：